护士鞋投标参数

- 1.皮料

- 1.1帮面材质：头层牛皮，厚度≥1.8mm,甲醛含量=未检出

1.2帮面涂层采用纳米涂层技术、耐磨、耐酸、耐碱、耐腐蚀。

- 1.3内里材质：白色头层猪皮，衬里（沾色）摩擦色牢度≥4级

- 2.鞋底

- 2.1鞋底采用超轻高弹EVA材质设计。

- 2.2外底耐磨性能测试磨痕长度≤7.5mm

- 3.3侧边上线

- 3.4规格尺寸：厚度3.5cm±0.5mm

- 3.鞋垫

- 3.1材质：采用乳胶鞋垫，厚度≥8mm，表面采用头层猪皮材质，鞋垫有足弓支撑。

- 内垫（沾色）摩擦色牢度≥4级。

- 4.款式

- 4.1适用季节：四季款，穿着方式：一脚蹬，无绑带、鞋带设计

- 4.2适用季节：冬靴，穿着方式，魔术贴设计。

- 4.3后跟侧边带乳胶软包。鞋子内测有2个花朵形状透气孔。

- 4.4鞋子整体里外全皮，所有优质头层牛皮皮里由优质头层猪皮包裹，无裸露皮里。

- 4.5尺码：女鞋34-42码  男鞋38-45码

- 5.资质

- 投标人提供产品的生产企业通过ISO9001、 ISO45001、ISO14001 体系认证，提供相应证书。

- 皮革化学性能测试要求：

| 可分解有害芳香胺染料(皮革、毛皮)(mg/kg) | 2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4） |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,4-二氨基二苯甲烷《9101-77-9》 |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 3,3’-二氨联苯胺《91-94-1》 |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 3,3’-二甲氨基联苯胺《119-90-4) |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 3,3’-二甲基联苯胺《119-93-7) |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷（838-88-0） |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8) |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 4.4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺） (101-14-4) |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 4,4’-二氨基二苯醚(101-80-4） |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 4,4’-二氨基二苯硫醚（139-65-1) |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 邻甲苯胺 (95-53-4) |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 2.4-二氨基甲苯 (95-80-7 |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 2,4,5-三甲基苯胺（137-17-7) |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 邻氨基苯甲醚(90-04-0) |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 2,4-二甲基苯胺 (95-68-1 |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
|  | 2,6-二甲基苯胺(87-62-7) |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  | 未检出 |
| 耐黄变 | HG/T 3689-2014 A法 |  |  | - | 3-4 |  |  | - |  |  |
| 材质鉴别（帮面） | ISO 17131:2020 JST/Q3042-2018 |  |  | - | 牛皮革 |  |  | - |  |  |
| 材质鉴别（内里） | ISO 17131:2022 JST/Q3042-2018 |  |  | - | 猪皮革 |  |  | - |  |  |
|  | 2.6 二甲基苯胺（87-62-7） |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| - 外底耐磨性能 |  | - 左（mm） | - GB/T3903.2-2017 |  |  | - ≤14.0 |  |  | - 7.3 |  |
|  |  | - 右（mm） |  |  |  | - ≤14.0 |  |  | - 7.2 |  |
| - 异味 |  | - —— | - QB/T2955-2017 |  |  | - ≤3 |  |  | - 2 |  |
| - 衬里和内垫摩擦色牢度（村里-侧帮 里）（级） |  | - —— | - QB/T2882-2007 （方 法A) |  |  | - ≥2-3 |  |  | - 4 |  |
| - 游离或可部分水解的甲醛含量（皮革、毛皮）（不直接与脚接触的材料） (mg/kg) |  | - —— | - GB/T 19941-2005 |  |  | - ≤300 |  |  | - 未检出 |  |

- 售后服务要求：

质保时间：12个月。

免费换新：凡12个月内出现开胶、开线、掉跟、严重泛硝等质量问题的给予免费换新服务。

### 2.售后服务响应时间

在接到质量问题报修时，30分钟内做出响应，24小时内以给予解决。

### 3.验收标准

产品验收标准按照国家皮鞋类通用标准验收，执行标准为：QB/T2955-2017.

### 4.供货时间说明

自合同签订之日起15日内供货完毕，

# 评分标准

| 价格部分30分 | 满足招标要求平均价格为满分，高于平均价格扣一分，低于平均价格扣0.5分 | 综合评标 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分30分 | 投标品牌通过ISO9001,ISO14001,ISO45001的每项得3分，满分9分 | 提供资质证书 |
|  | 投标品牌企业信用等级为AAA级的得5分，AA级的3分，A级得1分，没有不得分。 | 提供资质证书 |
|  | 投标品牌被评为AAA级重合同守信用单位的得5分，AA级的3分，A级得1分，没有不得分 | 提供资质证书 |
|  | 投标品牌被评为AAA级质量服务诚信单位的得5分，AA级的3分，A级得1分，没有不得分 | 提供资质证书 |
|  | 业绩近3年内投标品牌10万元以上类似业绩一个得2分，最高得6分。 | 提供业绩合同 |
|  | 投标文件的合理性1分。 | 评为酌情评定 |
| 技术40分 | 投标产品为优质牛皮的得5分 | 提供检验报告 |
|  | 投标产品通过QB/T2955-2017,HG/T3689-2014的得5分，全部合格为满分。 | 提供检验报告 |
|  | 投标产品通过GB/T2955-2019鉴定材质为牛皮革的得5分，不是牛皮革的不得分。 | 提供检验报告 |
|  | 产品通过GB/T19942-2005，测试，要求全部为未检出，检出一项扣1分，满分3分，扣完为止。 | 提供检验报告 |
|  | 产品通过GB/T3903.6-2017,GB/T3903.6-2017，测试结果为1.22,0.62，满分2分 | 提供检测报告 |
|  | 产品质量10分，全部满足招标要求得10分，一项负偏离扣一分，扣完为止。 | 提供证明材料 |
|  | 售后服务10分，质保时间最优得3分，供货时间最优得2分，售后响应时间最优得2分，柳州本地有售后服务机构得3分 | 无 |